PROGRAMMA SHORT-TERM MOBILITY – ANNO 2008

Proponente:

Prof. Pierangelo Rolla

Fruitore:

Silvia Corezzi

Istituto di afferenza del Fruitore:

Laboratorio CNR-INFM 'POLYLAB'

Istituzione ospitante:

Laboratoire de Physique de l'ENS de Lyon  (France)

Titolo del programma:

Studio delle proprietà di fluttuazione e dissipazione di una resina epossidica durante il processo di vetrificazione chimica.

Relazione scientifica sui risultati dell'attività di ricerca svolta

L’attivita’ di ricerca svolta presso il Laboratoire de Physique de l’ENS de Lyon e’ consistita:

(1) nella messa a punto del setup sperimentale adatto alla realizzazione di misure di fluttuazione e dissipazione dielettrica in un sistema che da inizialmente liquido progressivamente si trasforma in solido;

(2) nella realizzazione di misure di dissipazione dielettrica e delle prime misure di fluttuazione termica di carica e polarizzazione in una resina epossidica durante il processo di vetrificazione chimica in condizioni isoterme.

(1) La reazione di polimerizzazione oggetto della presente ricerca e’ il comune processo di indurimento di una colla epossidica bi-componente. A seguito della natura irreversibile del processo in esame, la messa a punto del setup sperimentale ha richiesto l’ideazione di una cella a condensatore piano usa-e-getta (realizzato in materiali di basso costo e facilmente riproducibile), e la progettazione e realizzazione meccanica di un portacelle capace di alloggiare stabilmente il condensatore contenente il campione inizialmente in fase liquida, e di consentire la facile rimozione del campione solido al termine del processo di polimerizzazione. L’obiettivo e’ stato raggiunto con un condensatore piano i cui elettrodi sono costituiti da fogli sottili in alluminio, separati da spaziatori in policarbonato e mantenuti adesi a piastre metalliche alloggiate in una struttura a sandwich interamente realizzata in teflon, sulla quale la resina epossidica non e’ in grado di incollarsi. Un ottimo valore della capacita’ a vuoto C0… pF e’ stato ottenuto ricavando gli spaziatori da comuni fogli di policarbonato di spessore 200 m.

Per la termostatazione del campione a temperatura prossima a quella ambiente, e’ stato deciso l’impiego di un sistema a circolazione di liquido, fatto appositamente realizzare presso l’officina meccanica del Laboratoire de Physique, capace di garantire una piu’ ridotta immissione di rumore rispetto al preesistente sistema a flusso di azoto.

(2) Il sistema studiato e’ stato una miscela epossido-ammina costituita da diglicidile-etere di bisfenolo-A (DGEBA) e dietilenetriammina (DETA) in rapporto non-stechimetrico di 10:3, in corso di polimerizzazione a temperatura T=32 °C. Il completamento della reazione, incluso un periodo di osservazione in stato di ageing una volta formatosi il vetro, richiede un’intera giornata. Prima di procedere al tentativo di misura simultanea di dissipazione dielettrica e di fluttuazione termica, i due tipi di misura sono stati eseguiti separatamente, su campioni preparati freschi, al fine di verificarne la fattibilita’, specialmente critica nel caso della misura di rumore termico. Sono state acquisite, sfruttando un primo montaggio elettrico, la parte reale ed immaginaria dell’impedenza del campione a diversi istanti di reazione su un intervallo di frequenze  compreso fra 0.1 e 100 Hz, e la densita’ spettrale della tensione di rumore generata dal campione, sfruttando un diverso montaggio elettrico. Entrambe mostrano chiaramente un’evoluzione temporale. Nonostante non si sia potuta ottenere una esatta riproduzione della cinetica di reazione nel corso dei due tipi di misura, durante una prima fase della reazione e’ stato comunque possibile effettuare una valutazione del rapporto fra lo spettro di potenza delle fluttuazioni di tensione e la parte immaginaria della suscettivita’ dielettrica, il quale fornisce una misura della temperatura efficace del campione Teff(). I risultati preliminari sembrano indicare un’assenza di violazione del Teorema di Fluttuazione-Dissipazione (FDT) — sull’intero intervallo di frequenze esplorato — durante il processo di vetrificazione isoterma.  Una violazione dipendente dalla frequenza potrebbe invece verificarsi nello stato di vetro, cioe’ quando la temperatura di transizione vetrosa del campione in evoluzione chimica e’ divenuta minore della temperatura di reazione T. La verifica di tale risultato e lo studio completo dell’evoluzione temporale della temperatura efficace del sistema richiede misure di fluttuazione e dissipazione non affette da differenze cinetiche, e la risoluzione di problemi di natura tecnica connessi all’elevata conducibilita’ elettrica del materiale in esame. Durante il soggiorno presso il Laboratoire de Physique de l’ENS de Lyon e’ stato messo a punto, e sottoposto a test preliminare, un nuovo tipo di montaggio idoneo alla realizzazione di misure simultanee, in cui insieme alla densita’ spettrale delle fluttuazioni di tensione viene acquisita la parte immaginaria della suscettivita’ dielettrica su di un pettine prefissato di frequenze.

Il primo risultato finora conseguito consiste dunque nella realizzazione, per la prima volta, di misure di fluttuazione caratterizzanti il processo di vetrificazione chimica, potenziale candidato a mostrare effetti di violazione del FDT di natura inesplorata.

Un ulteriore risultato e’ stata l’osservazione di effetti inattesi di non-linearita’ della risposta del sistema giunto nello stato vetroso, e di possibili fenomeni di intermittenza.

Tali risultati pongono i presupposti di una proficua collaborazione scientifica con il Laboratoire de Physique de l’ENS de Lyon, nell’ambito della quale non solo si potra’ per la prima volta discriminare a quale modello di ageing appartenga il processo di vetrificazione chimica, ma si potra’ anche avviare lo studio di nuovi fenomeni connessi a situazioni di fuori-equilibrio.

Il Fruitore:								Il Proponente:

(Dr.ssa Silvia Corezzi)						(Prof. Pierangelo Rolla)