Relazione dell’attività svolta da Stefania Argentini

(periodo 9-29 luglio 2009)

Titolo del programma di ricerca : Sviluppo di metodi per la determinazione dell’ evoluzione turbolenta dello strato limite atmosferico ed i flussi di calore utilizzando i dati del SODAR ed  del Mini-radar CURIE.

Durante il soggiorno al LATMOS (Laboratoire Atmosphere, Milieux, Observations Spatiales) la proponente ha contribuito all’ analisi,  ed alla validazione dei dati del MiniRadar Doppler  in banda X CURIE (Canopy Urban Research on Interactions and Exchanges) sviluppato dal Prof. Alain Weill e collaboratori.

Con CURIE si vogliono studiare i processi dello strato limite atmosferico  in aria chiara - come fatto con i SODAR (Sound Detection and Ranging)  o i LIDAR (Ligth Detection and Ranging) - ed in presenza di precipitazioni (come fatto dai RADAR in banda X per la misura delle precipitazioni).  Si vogliono  poi confrontare i flussi di calore stimati utilizzando i dati del  SODAR e di CURIE.

Il lavoro svolto ha riguardato la definizione e la messa a punto del metodo da utilizzare nella elaborazione del segnale di CURIE, e la validazione  delle misure in aria chiara. Per quanto riguarda la validazione, l’ altezza dello strato ben rimescolato di CURIE è stata confrontata con le misure del  SODAR e del LIDAR durante le ore di convezione sviluppata. I profili ad alta risoluzione temporale della  velocità orizzontale e verticale del vento sono stati confrontati rispettivamente con un SODAR Ramtech  ed un RADAR UHF.

L’ altezza dello strato ben rimescolato determinata con i dati di CURIE, ha mostrato una buona correlazione  con quella del SODAR e del LIDAR. Il profilo della velocità orizzontale del vento, confrontato con l’ equivalente profilo SODAR non ha invece dato risultati soddisfacenti probabilmente perché il set dei dati SODAR è troppo ridotto (circa 15 giorni) e la qualità dei dati non è eccellente.  Una migliore correlazione è stata invece ottenuta dal confronto con i dati di un anemometro sonico posto sulla torre meteorologica del SIRTA alla quota di 30 m. Il confronto con i soli dati alla superficie  non è però sufficiente alla definizione della qualità del profilo della velocità del vento. I colleghi francesi  hanno richiesto le misure dei sensori posti su una  torre meteorologica di 100 metri localizzata presso la centrale nucleare CEA-Saclay, non lontana dal SIRTA,  per un confronto su almeno tre diversi livelli e per  un periodo più esteso, almeno per quanto riguarda i dati disponibili fino a questo momento.

La proponente ha visitato il sito sperimentale del SIRTA a Paliseaux dove si trova CURIE e dove era in corso una campagna di misura europea per lo studio dell’ inquinamento della città di Parigi.

Infine sono stati definiti i termini di una collaborazione riguardante lo studio dei flussi di calore  sensibile presso la stazione polare di NyAlesund alle isole Svalbard.