Oggetto:	 Soggiorno di ‘Short-Term Mobility’ 2009. Realzione Scientifica sull’attività svolta dal Dott. Alessandro D’Ulivo presso INMS-NRC Canada, Ottawa.

Titolo: “Aspetti Fondamentali nella Formazione di Idruri Volatili”

Oggetto della ricerca è la comprensione dei meccanismi che governano la generazione di idruri volatili ottenuti mediante reazione in fase acquosa di semplici substrati inorganici con NaBH4 e rappresenta la continuazione di studi intrapresi recentemente dallo stesso gruppo.[,]

In particolare la ricerca ha trattato lo studio della reazione del NaBH4 [THB] con As(OH)3 [AsIII] AsO(OH)3 [AsV], e i loro derivati metilati MeAsO(OH)2 [MMAA] e Me2AsO(OH) [DMAA] al fine di chiarire:

- La natura dei prodotti che si formano, principalmente quelli volatili, in funzione della

concentrazione del substrato, del rapporto substrato/NaBH4 e del pH di reazione.

- I meccanismi di trasferimento dell’idrogeno dall’ambiente di reazione al substrato in condizioni diverse.

Parte sperimentale.

Le reazioni erano condotte in atmosfera inerte in vials di vetro borosilicato con setto in teflon/silicone. I prodotti volatili erano analizzati ed identificati analizzando lo spazio di testa del vial durante la reazione mediante gas cromatografia interfacciata a spettrometria di massa (GC-MS). Alcuni esperimenti erano condotti con reattivi marcati isotopica mante (NaBD4, D2O, DCl, NaOD). La composizione isotopica dei prodotti volatili quali arsina (AsHnD3-n ; n=0-3), monometilarsina (Me AsHnD2-n , n=0-2) e dimetilarsina (Me2AsHnD1-n , n=0,1) e diarsina (As2HnD4-n ; n=0-4) era determinata mediante deconvoluzione degli spettri di massa, in considerazione della difficoltà di separare i gli isotopologhi delle arsine sopra menzionate per via cromatografica. La deconvoluzione era eseguita con un metodo, messo a punto allo stesso gruppo di ricerca ed è stato descritto in precedenza. [,].

Risultati

Effetto delle condizioni di reazione – Concentrazioni del substrato a livello di tracce (As <10-5 M e 0.2 M THB, pH=1-9) portano alla formazione delle arsine pure AsH3, MeAsH2 e Me2AsH, senza sottoprodotti. Aumentando la concentrazione del substrato fino a 0.01M con rapporti 1< As/THB <20 si ha la formazione di composti di arsenico derivanti da reazione di dimerizzazione, polimerizzazione e trasferimento di metile. Nel caso di As inorganico e MMAA la formazione di polimeri insolubili è la reazione predominante mentre per il DMAA il prodotto principale è la Me3As volatile. In base alle evidenze acquisite è stato possibile definire un meccanismo di reazione generale che è valido per tutte le condizioni di generazione, da quelle tipicamente analitiche usate per le analisi a livello di tracce, fino a quelle più tipicamente di interesse sintetico.

Meccanismo di trasferimento dell’idrogeno dall’ambiente di reazione al substrato - E’ stato confermato che anche per la formazione degli idruri volatili MeAsH2, e Me2AsH si passa attraverso il trasferimento diretto dell’idrogeno dal B all’As. Gli atomi di idrogeno presenti nelle arsine derivano da molecole di borano diverse e conferma il meccanismo “stepwise” recentemente proposto. Questo è risultato valido anche per la formazione di H2AsAsH2

Nella formazione di AsH3, da AsIII +THB, in presenza di metalli di transizione [Pt(II), Pd(II), Au(III)] una parte significativa dell’idrogeno (20-50%) deriva dal solvente. L’effetto di reazioni in fase disomogenea sulla superficie di colloidi metallici che promuovano lo scambio H-D sull’arsina già formata è stato escluso con esperimenti dedicati. L’ipotesi più plausibile è che lo scambio H-D avvenga sul THB prima della reazione THB- AsIII. Questo apre interessanti ipotesi sui meccanismi di reazione dei metalli di transizione e sulla formazione di specie volatili di metalli di transizione nelle reazioni con THB in fase acquosa.

Il Fruitore								Il Proponente

Dott. Alessandro D’Ulivo 					Dott. Alessandro D’Ulivo

Pisa 10 Dicembre 2009

A.D’Ulivo, Z. Mester, R.E. Sturgeon, Spectrochimica Acta, Part B, 2005, 60, 423-438.

A. D’Ulivo, Z. Mester, J. Meija, R. E. Sturgeon, Analytical Chemistry, 2007, 79, 3008-3015.

J. Meija, Z. Mester, A. D’Ulivo, Journal of the American Society for Mass Spectrometry, 2006, 17, 1028–1036.

J. Meija, Z. Mester, A. D’Ulivo, Journal of the American Society for Mass Spectrometry, 2007, 18, 337–345.